# Общие правила маркировки оборудования и кабелей

- Метки ставятся таким образом, чтобы человек, который впервые видит их и оборудование, мог, по ним, всё настроить правильным образом.

- Метки содержат краткую и, в то же время, исчерпывающую информацию для однозначной идентификации оборудования или стыка.

- Информация написана разборчивым, легко воспринимающимся шрифтом и стилем.

  - Если требуется написать значительный объём информации, необходимо использовать метку достаточной площади для вмещения всей информации, написанной легко читаемым шрифтом. В этом случае, необходимо предусмотреть удобный способ свёртывания/развёртывания метки-свитка.

  - При возможности, необходимо использовать цветные метки.

  - Метки имеют единый стиль, достаточный размер.

- Необходимо, чтобы метки были прочными, надёжно крепились к проводам и оборудованию в строго определённой области и сохраняли целостность написанного.

- Метки крепятся к оборудованию в месте, удобном при эксплуатации и, в то же время, хорошо видном, таким образом, что позволяют однозначно определить, на какой именно элемент они указывают, если относятся, лишь, к части устройства.

- Метки ставятся на каждой отделяемой части целого.

  - Если это устройство, необходимо пометить все элементы, на которые оно разбирается, чтобы можно было его вновь собрать (если заводская маркировка не позволяет это сделать требуемым образом).

  - Если это кабель, необходимо пометить каждый конец каждого сегмента кабеля.

Устанавливаемые стандартом общие правила создания маркировочных элементов требуют, чтобы идентификаторы обладали сквозной логикой, были уникальными и заметными. Для улучшения читаемости маркировки следует использовать крупный шрифт без засечек и выполнять надписи заглавными буквами (строчными, если таков формат идентификатора). Надписи должны иметь высокую контрастность к фону. Вся маркировка должна быть выполнена машинным способом, на материалах, стойких к воздействию окружающей среды и имеющих срок жизни, сопоставимый или превышающий срок работы маркируемого оборудования. Маркировка должна быть надежно закреплена и нанесена таким образом, чтобы ее можно было прочесть в обычных условиях эксплуатации, не прикасаясь к оборудованию. Смежные элементы или оборудование закрывать ее не должны. И наконец, маркировка не обязана содержать идентификатор полностью, запись рекомендуется по возможности сокращать без потери смысла.

Дополнительные материалы о стандартах маркировки:

- http://www.iksmedia.ru/articles/5034498-Markirovochnye-resheniya-v-CZODe.html

- http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/52319-2005/marking-and-documentation/

# Укладка кабеля

- Руководящие принципы в порядке убывания важности: безопасность, надёжность, удобство, аккуратность, красота